北京大兴国际机场（榆垡组团）安置房（榆垡镇空港新苑小区）教育配套工程4个

学校LED显示屏政府采购项目技术

需求及评分细则（征求意见稿）

第一部分	技术参数要求

- （预算金额3104004元）

| 序号 | 设备名称 | 主要参数及技术指标 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一幼 |  |  |  |
| 1 | 双基色LED大屏 | - 1、面积： 6m2 - 2、尺寸：6000mm*500mm，框架结构，背部挂墙，支持电源，信号双备份 | 块 | 2 |
| 2 | 全彩色LED屏 | - P2 - 面积： 6m2 - 3、参考尺寸：3200mm*1920 mm - 4、安装部位：多功能厅 - 5、灯芯：标贴三合一（金线封装） 6、色温误差：≤200K *7、物理点间距：≤2mm 8、物理密度：≥250000点/m2 9、发光点颜色：1R1G1B 10、驱动方式：1/32扫描 11、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 12、灰度：RGB各4096级； 13、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #14、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 15、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 16、平均无故障时间：≥100000小时； 17、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 18、换帧频率≥60帧/s 19、开机响应时间≤6ms 20、工作环境：-10℃至50℃; #21、对比度≥8300：1 22、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 | 块 | 1 |
|  | 二幼 |  |  |  |
| 3 | 全彩LED屏 | - 位置：门厅左墙面 - 面积：5m2 3、参考尺寸：2650mm*1920mm 4、灯芯：标贴三合一（金线封装） 3、色温误差：≤200K *5、物理点间距：≤2.5mm 6、物理密度：≥160000点/m2 7、发光点颜色：1R1G1B 8、驱动方式：1/32扫描 9、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 10、灰度：RGB各4096级； 11、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #12、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 13、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 14、平均无故障时间：≥100000小时； 15、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 16、换帧频率≥60帧/s 17、开机响应时间≤6ms 18、工作环境：-10℃至50℃; #19、对比度≥8300：1 - 20、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 | - 块 | - 1 |
| 4 | 全彩LED屏 | 1、 P10 位置：户外入口 2、面积：4m2 3、参考尺寸：6400mm*640mm *4、物理点间距：≤10.0mm； 5、像素密度：≥10000点/㎡； 6、亮度：≥4500cd/m²； 7、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 8、刷新频率≥1920Hz； 9、扫描方式：1/5扫描； 10、工作环境温度：-20℃至50℃； 11、工作环境湿度：10%～90%RH； 12、使用寿命≥100000小时。 | 块 | 1 |
| 5 | 双基色LED屏 | 1、 P4.75 位置：多功能厅 2、面积：5m2 参考尺寸：7690mm*620mm *3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时。 | - 块 | - 1 |
| 6 | 全彩LED弧形屏 | - 位置：多功能能厅 - 面积：11m2 参考尺寸：4330mm*2500mm 3、灯芯：标贴三合一（金线封装） 4、色温误差：≤200K *5、物理点间距：≤2.5mm 6、物理密度：≥160000点/m2 7、发光点颜色：1R1G1B 8、驱动方式：1/32扫描 9、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 10、灰度：RGB各4096级； 11、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #12、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 13、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 14、平均无故障时间：≥100000小时； 15、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 16、换帧频率≥60帧/s 17、开机响应时间≤6ms 18、工作环境：-10℃至50℃; #19、对比度≥8300：1 20、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 | 块 | 1 |
|  | 三幼 |  |  |  |
| 7 | 双基色LED大屏 | 1、位置：多功能厅 2、面积：3m2 3、双基色大屏，尺寸：6000mm*500mm，框架结构，背部挂墙 | 块 | 1 |
| 8 | 全彩LED屏 | - 位置：多功能厅 - 面积：10m2 尺寸：7800mm*1280mm 3、灯芯：标贴三合一（金线封装）3 4、色温误差：≤200K *5、物理点间距：≤2.5mm 6、物理密度：≥160000点/m2 7、发光点颜色：1R1G1B 8、驱动方式：1/32扫描 9、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 10、灰度：RGB各4096级； 11、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #12、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 13、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 14、平均无故障时间：≥100000小时； 15、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 16、换帧频率≥60帧/s 17、开机响应时间≤6ms 18、工作环境：-10℃至50℃; #19、对比度≥8300：1 20、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 | 块 | 1 |
|  | 二小 |  |  |  |
| 9 | 双基色LED屏 | - P4.75 位置：餐厅 - 面积 5.4m2 3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 10 | 双基色LED屏 | - 1、 P4.75 位置：党建室 - 2、面积 2.46m2 3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 11 | 双基色LED屏 | - 1、 P4.75 位置：职工之家 - 2、面积 2.46m2 3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 12 | 双基色LED屏 | - 1、 P4.75 位置：会议室 - 2、面积 4.13 m2 3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 13 | 双基色LED屏 | - 1、 P4.75 位置：体育场 - 2、面积 15.43 m2 3、物理点间距：≤4.75mm； 4、像素密度：≥44321点/㎡； 5、亮度：≥600cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、平均功率：≤176W/㎡，最大功率：352W/㎡； 8、扫描方式：1/16扫描； 9、工作环境温度：-10℃至50℃； 10、工作环境湿度：40%～70%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 14 | 全彩LED条屏 | - P10 位置：多功能厅 2、面积：9.2m2 参考尺寸12 600mm*730mm *3、物理点间距：≤10.0mm； 4、像素密度：≥10000点/㎡； 5、亮度：≥4500cd/m²； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、刷新频率≥1920Hz； 8、扫描方式：1/5扫描； 9、工作环境温度：-20℃至50℃； 10、工作环境湿度：10%～90%RH； 11、使用寿命≥100000小时 | 块 | 1 |
| 15 | 全彩LED屏 | 1、位置：多功能能厅 2、面积 50m2 参考尺寸：12600mm*4080mm 3、灯芯：标贴三合一（金线封装） 4、色温误差：≤200K *5、物理点间距：≤2.5mm 6、物理密度：≥160000点/m2 7、发光点颜色：1R1G1B 8、驱动方式：1/32扫描 9、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 10、灰度：RGB各4096级； 11、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #12、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 13、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 14、平均无故障时间：≥100000小时； 15、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 16、换帧频率≥60帧/s 17、开机响应时间≤6ms 18、工作环境：-10℃至50℃; #19、对比度≥8300：1 20、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 | 块 | 1 |
| 16 | 全彩LED显示屏 | - 位置：体育馆 - 面积：60m2 参考尺寸：4160mm*1440mm 3、灯芯：标贴三合一（金线封装） 4、色温误差：≤200K *5、物理点间距：≤2.5mm 6、物理密度：≥160000点/m2 7、发光点颜色：1R1G1B 8、驱动方式：1/32扫描 9、最佳视角：水平/垂直视角≥170°； 10、灰度：RGB各4096级； 11、亮度：100-1200cd/㎡可调；支持255级软件可调，具有低亮高灰高刷特性：在亮度降低于300cd/㎡时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%； #12、每平米最大功耗：710W，平均功耗：≤255W 13、色温：支持2000K-9500K可调，可设100%、75%、50%、25%等多档调节； 14、平均无故障时间：≥100000小时； 15、平整度：模块拼接间隙≤0.1mm； 16、换帧频率≥60帧/s 17、开机响应时间≤6ms 18、工作环境：-10℃至50℃; #19、对比度≥8300：1 20、箱体结构：全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计 | 块 | 1 |

重要提示：“*”条款为实质性条款，不满足视为未对招标文件进行实质性响应。

“＃”条款为重要条款。

第二部分 评分标准

| 评审条款 | 评审内容及分值 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格(30分) | 价格 | 30 | 价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。注:对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术 (39分) | 1.基础分 | 24 | 供应商逐条响应技术指标的，得基础分24分； - 供应商所报产品技术指标全部满足招标文件要求，由评委据下列方式评分。该设备非“#”条款负偏离（低于）招标文件要求的，每项减0.5分，分数扣完为止； - 该设备为“#”条款负偏离（低于）招标文件要求的，每项减2分，分数扣完为止，扣分最高不能超过24分。 |
|  | 2.产品选型与配置 | 10 | 产品选型配置先进可靠、性能优良、安全性好、节能环保优，完全符合用户实际需求，得10分； 产品选型配置较先进可靠、性能较优、安全性较好、节能环保较优，基本符合用户实际需求，得5分； 产品选型配置较差、性能较弱、安全性较差、节能环保一般，勉强符合用户实际需求，得1分。 |
|  | 3.实施组织方案及各项保障措施 | 5 | 评委根据供应商投标文件中所报组织实施计划详实、安装方案完整合理，组织实施安全性、可行性各项保障措施具体得5分。 评委根据供应商投标文件中所报组织实施计划比较详实、安装方案完整，比较合理，组织实施安全性、可行性各项保障措施具体得3分。 评委根据供应商投标文件中所报组织实施计划不详实、安装方案不完整不合理，组织实施安全性、可行性各项保障措施具体得1分。 组织实施安全性、可行性各项保障措施不具体不得分。 |
| 售后服务 (17分) | 1.原厂免费质保期 | 5 | 投标人所报原厂免费质保期，所有投标设备高于招标文件要求，得5分，满足招标文件要求，得3分，低于招标文件要求的不得分。 |
|  | 2.服务及响应时间 | 2 | 提供项目所在地服务举措（维修电话、服务地址）并承诺30分钟内响应、2个小时内到达现场，一般问题4个小时内解决，复杂问题提供备用设备的，得2分。不提供或者不能承诺达到要求的，得0分（主要参考投标人提供的有效证明材料） |
|  | 3.厂家售后维修站 | 2 | 提供项目所在地厂家售后维修站，设立的打2分，未设立的打0分（提供相关证明材料） |
|  | 4.培训方案 | 3 | 培训方案计划完善，培训技术人员三年及以上培训经验（以培训记录为准），培训时间安排合理，得：3分； 培训方案计划较完善，培训技术人员具有两年培训经验（以培训记录为准），培训时间安排较合理，得：2分； 培训方案计划不完善，培训技术人员经验不足（无培训记录或不足两年），培训时间安排不合理，得：1分。 无培训方案不得分。 |
|  | 5.售后服务体系 | 5 | 售后服务体系和服务方案完善、备品备件齐全、人员车辆配置安排合理得：5分； 售后服务体系和服务方案较完善、备品备件一般、人员车辆配置安排较合理，得：3分； 售后服务体系和服务方案不完善、备品备件较差、人员车辆配置安排不合理，得：1分； |
| 履约能力 (10分) | 类似项目业绩 | 10 | 投标人近三年（2017年7月1日至今，以合同签订日期为准,需包含中标通知书、合同首页、项目名称页、合同金额页、设备清单、签字盖章页）实施过的类似项目业绩每提供一个得2分，本项最高得10分。 |
| 政策加分 （4分） | 节能 | 2 | 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加0.5分，最多加2分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章。 |
|  | 环保 | 2 | 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加0.5分，最多加2分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章。 |

注：中标供应商需提供与评审有关资料原件备查。如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。