#### 4.2.1投标分项报价表-软硬件购置类

| 序号 | 标的类型 | 标的名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络与安全硬件 | 安全视频交换系统 | 1.由视频接入认证服务器和视频用户认证服务器两台设备组成，部署于视频安全隔离与信息交换系统前后，用于视频媒体传输和视频协议信令控制； 2.2U标准机架式设备×2台，10/100/1000Mbps（电口）≥6个，使用安全加固的Linux操作系统； 3.应用吞吐量≥600Mbps，图像传输性能线性：≥300Mbps,150-200路D1传输能力（单路码流2Mbps）； 4.支持主流视频平台厂商；支持至少20个系统版本的快速配置接入，而无需定制开发； 5.提供基于用户身份的黑白名单过滤，可细化至用户访问源目标IP、时间段； 6.提供基于控制信令关键字的过滤，关键字过滤条件可叠加正则表达式； 7.提供基于源目标IP地址的黑白名单过滤； 8.可对普通视频用户实现基于级别的优先级操作，保证高优先级用户可用性； 9.系统支持双机热备，出现单点故障问题时无缝切换，保证视频正常观看； 10.不需要负载均衡服务器，系统内部已具备负载均衡功能； 11.支持系统在线平滑升级。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 网络与安全硬件 | 视频安全隔离与信息交换系统 | 1.2U标准机架式设备；10/100/1000Mbps（电口）≥5个，使用安全加固的Linux操作系统；配置液晶屏，显示系统状态； 2.传输率≧600Mbps；并发连接数≧30000；开关切换时间≤5ns；延时≤0.1ms； 3.采用“2+1”的硬件架构； 4.实现内外网安全隔离，保证在隔离条件下的安全数据摆渡；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等应用协议数据识别、过滤、摆渡； 5.可对网闸普通用户进行身份鉴别，确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据； 6.能够对视频交换设备进行专门优化，提升视频流传输可靠性； 7.系统提供应用服务代理功能、基于身份认证的消息代理功能； 8.数据传输可选SSL加密，链路安全； 9.设备支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、文件系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态； 10. 支持双机热备，提供高可靠性支持。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 网络与安全硬件 | 安全数据交换系统 | 1.2U标准机架式设备×2台； 2.由信任端服务器和非信任端服务器组成安全数据交换系统，两台服务器之间部署数据安全隔离与信息交换系统，实现隔离环境下的数据安全交换； 3.单主机网口：10/100/1000Mbps（电口）≥6个； 4.性能： （1）应用吞吐量≥600Mbps； （2）目录监控触发时间≤1秒； （3）文件交换速度≥400Mbps； （4）kafka交换速度≥400Mbps； （5）并发客户端数量≥10000； （6）最大数据文件≥20G； （7）任务调度粒度：秒级。 5.功能： （1）支持文件交换； （2）支持ORACLE®、SQL Server®、MySQL®、DB2®、Sybase®、达梦DM®、人大金仓KingbaseES®、南大通用GBase®等数据库； （3）支持异构数据库同步， （4）数据库支持多种同步方式：触发同步，全表同步，快照同步等。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 网络与安全硬件 | 数据安全隔离与信息交换系统 | 1.2U标准机架式设备×1台，使用安全加固的Linux操作系统，配置液晶屏，显示系统状态； 2.网口：10/100/1000Mbps（电口）≥5个； 3.性能： （1）传输率：≧600Mbps； （2）并发连接数：≧30000； （3）延时：≤0.1ms。 4.功能： （1）采用“2+1”的硬件架构； （2）提供多种主流数据库的单、双向数据交换； （3）支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改的数据传输； （4）支持不同类型数据库之间的异构数据安全传输； （5）支持文件类型过滤。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 网络与安全硬件 | 下一代防火墙 | 1.含交流冗余电源；≥2*USB接口，≥1*RJ45串口，≥2*GE管理口；≥4个千兆SFP光口（带模块），≥4个千兆电口；≥2个接口扩展插槽； 2.三层吞吐量≥12G； 3.应用层吞吐量≥7G； 4.最大并发会话数≥400万； 5.每秒新增会话数≥10万； 6.SSL吞吐量≥200M； 7.SSL隧道并发≥1200 8.支持静态路由、动态路由、策略路由、ISP路由和反向路由； 9.策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整； 10.支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置； 11.支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑； 12.全局黑白名单内容支持IP地址、协议TCP/UDP/ICMP和端口进行设置； 13.支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置； 14.IPSEC VPN支持NAT地址穿越； 15.内置≥1400w文件病毒库，病毒查杀率高； 16.支持不少于10层压缩文件的病毒查杀； 17.包含3年系统升级和维保服务 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 网络与安全硬件 | 防火墙 | 1.1U机型，含交流单电源≥6*GE,≥2*Combo或2*SFP,包含15个并发SSLVPN用户授权； 2.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 3.支持多用户共享上网行为管理； 4.支持僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现； 5.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 6.能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、http Flood、https Flood、sip Flood等常见DDoS攻击的检测防御； 7.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 8.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 9.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 10.为保证兼容性，需与下一代防火墙为同一品牌。 11.包含3年维保服务 | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 网络与安全硬件 | 核心交换机 | 1.下行端口：≥48x10GE SFP+； 2.上行端口：≥6x40GE QSFP28； 3.VLAN 支持Access，Trunk，Hybrid方式，支持default VLAN，支持QinQ； 4.交换容量：4Tbps/36Tbps 包转发率≥ 2000Mpps； 5.风道类型：标准前后或后前风道； 6.IP路由：支持RIP，OSPF，ISIS，BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+等 IPv6动态路由协议，支持IP分片重组； 7.可靠性：精细化微分段安全隔离( IPv4和IPv6 )，支持LACP，支持STP，RSTP，VBST和MSTP，支持BPDU保护，支持SmartLink及多实例，支持DLDP，支持硬件BFD ( Bidirectional Forwarding Detection) , 最小3.3ms发包间隔，支持VRRP，VRRP 负载分担，BFD for VRRP，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由，支持BFD for VXLAN； 8.运维：支持iPCA ( Packet Conservation Algorithm for Internet )，支持全网路径探测，支持Telemetry，支持ERSPAN增强，支持缓存的微突发状态统计，支持VXLAN OAM: VXLAN ping, VXLAN tracert； 9.MAC地址，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态，动态，黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制； 10.含电源、光模块等。 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 网络与安全硬件 | 汇聚交换机 | 1.端口描述 ：≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+； 2.传输速率 10/100/1000BASE-T Mbps； 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps； 4.VLAN支持 Guest VLAN、 Voice VLAN，支持GVRP协议，支持 MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLA，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5.QOS支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址JTCP/UDP协议源/目的端口号协议、VLAN的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能； 6.网络管理：支持智能堆叠stack支持基于Netconf/Yang的云管理支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持 Telnet远程配置、维护支持 SNMPV1/V2c/3支持RMON支持 esight网管系统、支持VEB网管特性支持HTTPS支持LDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警； 7.安全管理：用户分级管理和口令保护； 8.含电源、光模块等。 | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 网络与安全硬件 | 政务云交换机 | 1.端口描述 ：≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+； 2.传输速率 10/100/1000BASE-T Mbps； 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps； 4.VLAN支持 Guest VLAN、 Voice VLAN，支持GVRP协议，支持 MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLA，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5.QOS支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址JTCP/UDP协议源/目的端口号协议、VLAN的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能； 6.网络管理：支持智能堆叠stack支持基于Netconf/Yang的云管理支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持 Telnet远程配置、维护支持 SNMPV1/V2c/3支持RMON支持 esight网管系统、支持VEB网管特性支持HTTPS支持LDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警； 7.安全管理：用户分级管理和口令保护； 8.含电源、光模块等。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 网络与安全硬件 | 接入交换机 | 1.端口描述 ：≥48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+； 2.传输速率 10/100/1000BASE-T Mbps； 3.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps； 4.VLAN支持 Guest VLAN、 Voice VLAN，支持GVRP协议，支持 MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLA，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5.QOS支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址JTCP/UDP协议源/目的端口号协议、VLAN的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能； 6.网络管理：支持智能堆叠stack支持基于Netconf/Yang的云管理支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持 Telnet远程配置、维护支持 SNMPV1/V2c/3支持RMON支持 esight网管系统、支持VEB网管特性支持HTTPS支持LDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警； 7.安全管理：用户分级管理和口令保护； 8.含电源、光模块等。 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 网络与安全硬件 | 路由器 | 1.企业级路由器； 2.传输速率 10/100/1000Mbps； 3.WAN口数：≥4个GE电口，≥4*10GE光口（兼容GE光口）； 4.LAN口数：≥10*GE电； 5.其它端口：≥1个RJ45 Console串口，≥1个USB2.0； 6.包转发率：9-40Mpps； 7.Qos支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），智能应用控制（SAC）； 8.VPN支持IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； 9.网络安全ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x 认证，MAC 认证，Portal 认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP 安全，ICMP 防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，国密算法，上网行为管理，IPS，URL 过滤； 10.网络管理，升级管理，设备管理，Web 网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U 盘/DHCP 开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA； 11.内存：≥4GB，Flash：≥1GB； 12.处理器≥16核； 13.用户数量≥1000，交换容量20Gbps-80Gbps，支持管理的AP数≥64（4AP免费）。 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 网络与安全硬件 | 交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps；转发性能≥1560Mpps； 2.100/1000M SFP千兆光接口≥24个； 3.电源输入支持交流220V（AC）； 4.支持生成树协议STP，RSTP和MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 网络与安全硬件 | 工业交换机 | 1.交换容量≥432Gbps；转发性能≥108Mpps； 2.10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个； 3.电源输入支持交流220V（AC）； 4.支持生成树协议STP，RSTP和MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 7 | 台 |  |  |
| 1 | 服务器与存储设备 | 视频数据服务器 | 1.插卡式结构，整机支持≥8块业务板卡； 2.支持通用计算板卡、大数据板卡、智能业务板卡按需自由组合扩展混合使用； 3.机箱电源支持2+2冗余设计； 4.单台设备硬盘槽位不少于24盘位； 5.单台设备支持≥24个10M/100M/1000M Base-T自适应RJ45接口,≥16个100M/1000M Base-TSFP接口，≥8个VGA接口，≥16个USB接口； 6.支持整机系统管理，实现各节点统一管理； 7.支持灵活的业务调度，可根据各板卡业务能力，实现板卡间业务调度； 8.具备深度学习智能能力，丰富的AIoT场景数据训练集，承载针对人、车、结构化等超高辨识率的算法模型，可支撑高效精准的特征分析、匹配、检索等业务； 9.具备强大的地图引擎，可加载百度、Google、高德等不同地图并自动实现精确的坐标转换，支持二维、全景、卫星地图展示并融合各类点位资源及数据信息，支撑全域可视化指挥调度业务； 10.具备视频管理服务能力，标准化的视频资源接入共享方案（GB/T 28181、ONVIF等），丰富的实况、回放、报警管理机制； 11.提供开放的合作开发接口，高兼容性的能力支撑，赋能丰富的定制化业务开发。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 服务器与存储设备 | 视频分析卡 | 1.配置1颗高性能CPU，多颗视觉计算单元芯片； 2.单块智能业务最大支持64路200W分辨率视频流全结构化分析或最大支持每秒512张200W分辨率人脸卡口输出的人脸小图并发分析； 3.不低于160GB DDR4内存；不低于128GB SSD硬盘； 4.≥2个千兆接口，≥2个USB接口，≥1个VGA接口； 5.工作温度：5℃~+35℃； 6.支持在单板卡上运行多种智能算法； 7.适用于AIoT应用场景的数据训练集，实现AIoT场景的超高识别率； 8.结构化支持机动车、非机动车、行人的分类检测和特征属性信息提取； 9.结构化支持多种机动车特征识别：车身颜色、车型等； 10.结构化支持多种非机动车特征识别； 11.结构化支持多种行人特征识别：上下身衣服颜色、款式等； 12.配套视频数据服务器实现海量视频数据的文本条件检索和图片检索； 13.支持动态扩容，可热插拔； 14.支持集群部署，可以实现多计算单元之间的资源管理、调度及负载均衡。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 服务器与存储设备 | 48盘位视频网络存储设备 | 1.≥48盘位网络存储设备，硬盘前面板热插拔维护； 2.CPU：64位多核处理器； 3.内存≥8GB（含扩展）； 4.网络接口：≥5个千兆以太网接口； 5.PCIe插槽：≥3个； 6.后端扩展口：≥2个4x12Gbps Mini SAS HD接口； 7.磁盘通道数≥48； 8.电源：支持1＋1冗余； 9.电池：1+1冗余； 10.风扇：1＋1冗余； 11.≥1024路2M块直存、≥102路回放； 12.≥768路2M流直存，≥76路回放； 13.含电池、电源、服务授权模块。 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 服务器与存储设备 | 48盘位网络存储扩展柜 | 1.控制器个数：≥1个； 2.管理接口：≥1个管理串口(RS232)； 3.后端扩展接口：≥2个4x12Gbps Mini SAS HD； 4.磁盘通道数：≥48； 5.磁盘类型：SATA/SSD/SAS/NL-SAS； 6.电源模块：标配1个，支持1+1冗余。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 服务器与存储设备 | 监控级SATA硬盘(8TB) | 1.监控级硬盘； 2.容量：≥8TB； 3.接口：SATA； 4.转速：≥5400rpm； 5.缓存：≥128MB。 | 97 | 块 |  |  |
| 6 | 服务器与存储设备 | 综合监控一体机 | 1.可接入管理至少2000台设备，4000路视频通道； 2.支持对IPC、NVR、编码器、解码器、网络键盘、报警主机、门禁主机等设备的统一接入管理； 3.支持接入≥1024Mbps、存储≥1024Mbps、转发≥1024Mbps； 4.支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议； 5.支持设备主从扩展，性能、容量线性增加； 6.支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动（可以联动 录像、邮件、抓图、实况、上墙、预置位、前端接入设备报警输出）等功能； 7.支持C/S客户端、B/S客户端、移动客户端； 8.支持拌线、入侵、人脸检测、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现； 9.支持802.1x认证、ARP防攻击、HTTPS安全链接、支持网络容错、负载均衡、多IP设定； 10.≥3个网口、≥VGA*1； 11.支持接入SATA硬盘(1/2/3/4/5/6/8/10/12/14TB)、SAS硬盘和SSD硬盘； 12.支持录像回放控制：开始/暂停/停止/倍数调整（-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256)、单帧回放； 13.支持走廊模式： 3/5（2走廊＋3正常）、6/7（1走廊＋6正常）分屏预览模式。 | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 专项设备 | 智能球型网络摄像机 | 1.成像器件：1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：6.5～198mm，电动变焦； 3.光学变倍：≥33倍； 4.最低照度：≤0.001lux（F1.6，AGC ON，彩色），≤0.0005lux（F1.6，AGC ON，黑白)； 5.信噪比：≥56dB； 6.宽动态：120dB； 7.200m红外补光； 8.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 9.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 10.支持混行检测； 11.支持机动车属性提取； 12.支持人数统计，人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数告警设置，支持人数统计清零； 13.支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置； 14.支持五码流同时并发输出； 15.摄像机具有强光抑制功能、背光补偿功能，宽动态≥120dB； 16.摄像机支持TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、SIP、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、SNMPV3、802.1X、Onvif等网络协议； 17.摄像机支持视频内容保护功能，只有经过授权的用户才可以正常播放、回放、下载和拷贝视频，摄像机开启视频内容保护功能后，视频的整体延时增加应≤10ms； 18.≥1路音频输入，≥1路音频输出； 19.≥7路告警输入，≥2路告警输出； 20.≥1路RS485串口； 21.≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口； 22.供电方式：AC24V±25%（默认电源）、DC24V±25%； 23.功耗：≤53W； 24.工作环境：-40℃～70℃，≤95%RH 无冷凝； 25.防护等级：IP66； 26.包含支架、电源、吊装盘等配件。 | 63 | 台 |  |  |
| 2 | 专项设备 | 智能枪型摄像机 | 1.400万像素1/1.8"筒形网络摄像机，图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 内置8GB eMMC芯片； 2.8-32mm电动变焦； 3.音频1入1出；告警2入1出； 4.10M/100M/1000M自适应以太网电口； - 宽动态范围：120dB； - 白光补光； 7.≥30FPS（2688*1520）； 8.最低照度彩色：≤0.0002 lu，黑白：≤0.0001 lux； 9.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍； 10.支持人流量统计、人员密度检测功能； 11.支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12.支持不小于两路智能服务器同时注册使用； 13.支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理； 14.支持IK10； 15.供电方式：DC12V±25%，PoE(IEEE802.3at)； 16.功耗：≤21W； 17.工作环境：-30℃～60℃，≤95%RH，无冷凝；H，无冷凝； 18.防护等级：IP67； 19.包含支架、电源、吊装盘等配件。 | 69 | 台 |  |  |
| 3 | 专项设备 | 智能抱杆机箱 | 1.不小于1.2mm厚镀锌板，支持IP55； 2.集成自动重合闸、数据采集、电源输出、电源防雷、网络交换、网络防雷、空开、熔纤盒、风扇、LED灯等模块于一体； 3.支持2个AC220V电源插座，1路AC24V电源输出端子、5路DC12V电源输出端子； 4.支持1个10M/100M 自适应以太网光口，4个RJ45 10M/100M自适应以太网电口。 | 63 | 个 |  |  |
| 4 | 专项设备 | 显示单元 | 1.全彩LED小间距会议室监控级专业高清显示屏，国星金线封装，点间距1.25mm ，像素密度：640000/m2， 显示亮度≥600 cd/m²，输入功率 (最大值)：610 W/m²； 2.箱体结构：压铸铝； 3.工作温湿度：-10℃～+60℃/5～85%RH； 4.刷新率：3840HZ。 | 35.64 | 平方米 |  |  |
| 5 | 专项设备 | 信号发送卡 | 同步控制高清视频信号采集发送处理器。 | 16 | 个 |  |  |
| 6 | 专项设备 | 信号接收卡 | 同步控制高清视频信号接收卡。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 专项设备 | 拼接控制器（含控制软件） | 1.LED拼控处理器(兼容矩阵）DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 2.支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出。 3.单台设备最大规模支持128路高清输入，144路高清输出，均不需要设备级联； 4.含控制软件一套。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 专项设备 | 三分频柱型阵列主音箱 | 1.音箱结构：6×5inch低音单元（1inch音圈）/4×1inch高音单元（1inch音圈），内置在墙上安装配件，语音增强，高频压缩驱动器保护与低阻抗补偿； 2.阻抗：8 ohm； 3.灵敏度(1w @ 1m)/最大声压级（Max SPL @ 1m）：97dB/126dB； 4.频率响应(±3 dB)：100 Hz～20000 Hz； 5.水平/垂直覆盖角度：150°/30°； 6.额定输入功率：平均 200 W/长期 400 W/峰值 800 W； | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 专项设备 | 中置音箱 | 声学参数：频率响应(-10 dB) 70Hz - 20kHz；水平覆盖角 (-6 dB) 90°；垂直覆盖角 (-6 dB) 90°；灵敏度 95 dB , 1W @ 1m；最大声压级122 dB, @ 1m；峰值功率 480W; 推荐功放功率240W；分频点2kHz；传感单元；低音系统2x6.5"(165mm)低音系统；1.5"(38mm)制的音圈；阻抗8 Ohm；额定输入功率80WAES；160WPeak；灵敏度92dB,1W@1m;压缩驱动器1”(25mm) 驱动器1,5”(38mm)制的音圈；阻抗8Ohm；额定输入功率25WAES；50W峰值；灵敏度106dB,1W@1m；物理特性:箱体梯形，8度12mm厚中密度纤维板（MDF）；防栅栏钢制的结实的双网孔。 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 专项设备 | 桌面高档电容话筒 | 1.传声器与连接杆、底座与连接杆接口处均可90度旋转； 2.低失真、低噪音、高感度、动态范围宽、音质清晰； 3.抗GSM射频干扰设计，彻底消除干扰杂音单体: 纯镀金膜片电容音头； 4.频率响应: 30Hz-20kHz； 5.灵敏度: -38dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)； 6.输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz)； 7.等效噪声级: ≤20dB A。 | 9 | 个 |  |  |
| 11 | 专项设备 | 电源时序器 | 1.每一路开关间隔时间 ≥1秒； 2.电源线 3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米； 3.电压显示表 数字显示电压表； 4.照明配置 配置一个USB照明灯接口； 5.联机支持：可支持8台设备同时联机使用； 6.联机端口：6.5芯线插口，每通道可以单独受控。 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 专项设备 | 高性能数字功放 | 1.立体声功率8Ω420W*2,4Ω630W*2,2Ω920W*2； 2.总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ； 3.互调失真：≦0.01% Rated power@8欧； 4.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 5.低通：20HZ-180HZ Valid； 6.高通;130HZ-20KHZ Valid； 7.输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced； 8.共模抑制比：≦-75db； 9.串音衰减≦-70db。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 专项设备 | 数字调音台 | 1.具有10个麦克风前置放大器输入、4个单声道线路输入、4个立体声线路输入以及通过USB端口进行多重FX和录音，具有平衡主输出（立体声 XLR + TRS）和6个单控制压缩器； 2.单声道配有3频段均衡器，可选择中频和3频段立体声。调音台具有16种专业数字信号处理器内部预设、两个立体声输出总线和4路Aux发送（2个前置，1个前置/后置，1个后置）。 它还配有60毫米推子； 3.立体声线路输入 4 高通滤波器 @80Hz ON MONO CHANNELS； 4.耳机插口：1。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 专项设备 | 数字音频信号处理器 | 1.输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP等； 2.输出通道功能：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3.采样频率：48kHz； 4.输入到输出动态范围：106dB； 5.幻像供电：DC 48V； 6.输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz； 7.通道隔离度：106dB； 8.频率响应：20Hz～20kHz (±0.5dB)； 9.本底噪(A-计权):-90dBu； 10.等效输入噪声EIN:≤-125dBu； 11.总谐波失真(THD+N):≤0.0025% @1kHz，+4dBu。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 专项设备 | 控制主机 | 控制主机:主频3.2Ghz/8G内存/1T硬盘/1050-2G显卡/DVD刻录光驱/国产操作系统，含 23寸显示器1台。 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 专项设备 | 中央控制系统 | 1.主机配置主频达500MHz的32位内嵌式处理器，内置32M内存和2M存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令； 2.提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 3.8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 4.16路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 5.8路IO探测端口输入，可探测各类开关量信号； 6.主机支持双向反馈功能，可实现实时监控主机与触摸屏的连接状态。 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 专项设备 | 无线控制屏 | 核心数量八核，系统内存4GB，显示屏幕分辨率；2560*1600；屏幕比例16:10；屏幕类型IPS；屏幕描述十点触控；指取设备触摸。 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 专项设备 | 65英寸会议平板一体机 | 硬盘容量128GB SSD；触摸屏；系统AndroidWindows； 屏幕尺寸65英寸；分辨率4K；运行内存4GB； | 4 | 个 |  |  |
| 1 | 机房配套设备 | 42U机柜 | 600(W)*1100(D)*2000(H)mm ，黑色，网孔前门，双开网孔后门，通风率不低于70%，含顶盖底板、底座、固定板、2块PDU、安装板及绑线板，支架厚不低于2mm，承重不低于1500KG | 9 | 个 |  |  |
| 2 | 机房配套设备 | UPS | 三相输入/三相输出/主旁同源。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 机房配套设备 | 铅酸蓄电池 | 65AH/12V | 40 | 块 |  |  |
| 4 | 机房配套设备 | 电池柜 | 包含：电池柜、电池柜底座及电池散力架。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 机房配套设备 | 精密空调 | 制冷量30KW | 1 | 台 |  |  |
| 二、软件类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用软件（包含两年运维） | 可视化定制工具 | 由于版面限制，导致运行指挥平台中可展示的可视化看板数量有限，而镇域关注业务多样化，此工具可通过预置多个数据看板，或根据需求生成新的数据看板，并通过对接运行指挥平台系统，实现数据看版可自定义配置 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 应用软件（包含两年运维） | 事件流处置引擎 | 自定义事件处置角色与事件处置流程的适应各类流程的事件流处置引擎 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 应用软件（包含两年运维） | 视频管理系统 | 1.根据统一登录要求对接第三方登录系统； 2.对接前端感知类设备； 3.列表展示所有物联设备，并可查看设备详细信息； 4.对接入的设备按照条件查询； 5.根据运行情况进行监测，离线报警； 6.列表展示所有视频设备，并可查看设备详细信息； 7.可产看视频设备的实时视频流与回放过往视频情况； 8.对各类设备的一机一档管理； 9.对视频录像的录制、重播； 10.视频设备发现如火情、布控人员、布控车辆后进行预警并统一展示； 11.地图展示视频设备位置，根据业务需要查看事件发生地周围监控； 12.涉及人员相关的视频应用，如：人员布控、同行人员、以图搜图等； 13.涉及人员相关的视频应用，如：车辆布控、隐匿车、以图搜图等。 | 1 | 套 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |