北京市东直门中学附属雍和宫小学暑期扩班风雨操场设备购置项目更正内容如下：

一、第五章采购需求

33、矩阵主机

原内容：“1、系统采用纯硬件FPGA处理架构，模块化插卡式结构设计，支持断电记忆功能，主机最大输入≥16路，最大输出≥16路。

2、#设备不经转换设备支持信号类型：CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI、HDMI、DP、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、IP、HDBaseT、FIBER光纤等信号；同时支持DualLinkDVI、HDMI2.0、HDBaseT-4K、DisplayPort1.2、FIBER光纤等4K信号。（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

3、#HDBaseT输入输出信号支持内嵌（含本地端）双向RS-232和IR信号，实现与视频信号同步和分离切换，双绞线传输距离≥100米。（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）。

4、#矩阵机箱支持插入高级控制卡，内嵌可编程中控功能，RS232接口≥5路，RS485接口≥1路，RJ-45网口≥1路,IR红外控制接口≥3路，IO控制接口≥4路。支持控制触摸屏对接矩阵实现对周边环境设备的控制，支持控制卡IO触发调用矩阵预案场景，不需要额外增加环境接口机或者中控主机；（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

5、#HDMI输入输出板卡自带3.5音频接口，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出。SDI支持内嵌音频，板卡输入输出端均支持SDI视频环出.（提供SDI、HDMI输入输出板卡接口图加盖原厂公章）

6、#提供3C中国质量认证证书。”

更正为：“1、系统采用模块化插卡式结构设计，支持断电记忆功能，主机最大输入≥16路，最大输出≥16路。

2、设备支持信号类型：HDMI、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、HDBaseT等信号。

3、#HDBaseT输入输出信号支持双绞线传输距离≥100米。

4、#矩阵机箱支持插入高级控制卡，内嵌可编程中控功能，RS232接口≥1路，RJ-45网口≥1路,IR红外控制接口≥1路，IO控制接口≥1路。支持控制触摸屏对接矩阵实现对周边环境设备的控制，支持控制卡IO触发调用矩阵预案场景，不需要额外增加环境接口机或者中控主机；（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能)

5、HDMI输入输出板卡自带音频接口，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出。SDI支持内嵌音频，，板卡输入输出端均支持SDI视频环出。”

35、网络中控主机（含编程软件）

原内容：“1、采用主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。

2、#主机具备11路独立可编程双向串口、8路独立可编程IR红外控制接口、8路数字I/0监测控制口、8路继电器控制接口、1个NET总线控制接口，1路USB接口，7路千兆网络接口。所有中控控制接口为凤凰座端子。（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

3、支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。

4、前面板具有全状态接口指示灯显示功能：≥10路串口指示灯、≥8路红外指示灯、≥6路网络指示灯、≥8路I/0指示灯、≥8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

5、主机自带≥7个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现），支持网络端口连接状态实时检测功能（可在web端直接查看网络状态连接/断开）。

6、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立物理接口，不包括扩展外部电源实现。支持给扩展设备触摸屏、继电器和调光器、墙上面板等进行供电，具有电流过载保护功能。

7、支持对接第三方开放平合，支持与平台信息联动，实时获取平台数据并进行数据推送。

8、支持常见的 websocket 协议，如控制腾讯会议rooms控制室：加入会议，布局切换，开关麦，开关摄像头等功能。

9、#提供3C中国质量认证证书”

更正为：“1、采用主频≥1.0GHz，cpu≥四核，内存≥1GB，Flash闪存≥4G。

2、主机具备6路独立可编程串口、4路独立可编程IR红外控制接口、4路数字I/0监测控制口、4路继电器控制接口，1路千兆网络接口。所有中控控制接口为凤凰座端子或者九针串口。

3、支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。

4、前面板具有指示灯显示功能判断中控主机是否有发送代码。

5、主机自带≥3个千兆RJ45网络物理接口，支持网络端口连接状态实时检测功能。（要求提供所投产品实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

6、支持对接第三方开放平合，支持与平台信息联动，实时获取平台数据并进行数据推送。

7、支持常见的websocket协议，如控制腾讯会议rooms控制室：加入会议，布局切换，开关麦，开关摄像头等功能。”

36、云台摄像机

原内容：“1.要求视频格式支持：2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25，1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50。

2.#要求支持≥20倍光学变焦。

3.要求支持双路编码输出，支持3840 x 2160 59.94fps 以及1280 x 720p 29.97fps 码流编码，支持AAC、MP3 与PCM 音频压缩。支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP等多种网络传输协议

4.要求支持SDI、HDMI输出。

5. #要求支持红绿双色Tally指示。（为确保具备所需功能，要求提供所投摄像机产品自带红绿Tally灯实物图片并加盖制造商公章）

6.要求內建智能追踪系统，可通过多种控制设备，一键快速开关 AT 摄像机智能追踪功能。

7.#要求支持VISCA、Pelco-D/Pelco-P、DVIP等多种控制协议。（为确保具备所需功能，要求提供所投摄像机产品DVIP 及RS-422串口控制接口实物图片并加盖制造商公章）”

更正为：“1.要求视频格式支持：2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25，1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50。

2.#要求支持≥20倍光学变焦。

3.要求支持双路编码输出，支持3840 x 2160 59.94fps 以及1280 x 720p 29.97fps 码流编码，支持AAC、MP3 与PCM 音频压缩。支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP等多种网络传输协议。

4.要求支持SDI、HDMI输出。

5.#要求支持VISCA、网络等多种控制协议。（为确保具备所需功能，要求提供所投摄像机产品网络及串口控制接口实物图片并加盖制造商公章）”

38、切换台

原内容：“1.提供≥8路4K输入，≥2路XLR输入；≥2路XLR输出，（要求提供所投产品输入输出接口实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）。

2. 导播切换台的每个输入和输出都支持4K 50/60P，每一路输入信号均可缩放输出，带有内置转换器，用于对每一路输入进行上变换输出，视频采样4:2:2 10-bit。

3.要求视频输入格式支持：3840x2160p23.98/24/25/29.97/50/59.94/601080p23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，

1080i 50/59.94/60, 720p 50/59.94/60。视频输出格式支持：3840x2160p 23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，1080p23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，1080i 50/59.94/60, 720p 50/59.94/60

3. 要求支持不少于8 路视频输入，可灵活选择任意视频信号进行切换，支持≥7个带AUX分配的输出。

4.#具备具可以调整包括色度抠像、亮度抠像、下游键设置、PIP 画中画、3D转场特效、WIPE 特效、静态图片储存以及图片插入等功能。（要求提供所投切换台实物图及控制界面截图并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

5.#切换台支持≥2组PIP，FlexSource，支持≥4通道可切换的色键抠像键，并通过快捷键达到简单操作四通道虚拟演播室的效果，支持线性和亮度键以及画中画，≥2组DSK和≥2组独立动画logo，转场动画，≥2D转场DVE。（要求提供所投产品支持≥4组USK抠像界面图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能） ”

更正为：“1. 提供≥8路4K输入，≥2路音频输入；≥2路音频输出，（要求提供所投产品输入输出接口实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）。

2. 导播切换台的每个输入和输出都支持4K 50/60P。

3.要求视频输入格式支持：

3840x2160p23.98/24/25/29.97/50/59.94/601080p23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，

1080i 50/59.94/60, 720p 50/59.94/60。视频输出格式支持：3840x2160p

23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，1080p23.98/24/25/29.97/50/59.94/60，1080i

50/59.94/60, 720p 50/59.94/60

4. 要求支持不少于8 路视频输入，可灵活选择任意视频信号进行切换，支持≥2个带AUX分配的输出。

5.#具备具可以调整包括抠像、下游键设置、PIP 画中画、转场特效、WIPE 特效、静态图片储存以及图片插入等功能。（要求提供所投切换台实物图及控制界面截图并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

6.#切换台支持≥1组PIP，支持≥1通道可切换的色键抠像键，并通过快捷键达到简单操作一通道虚拟演播室的效果，支持线性和亮度键以及画中画，≥1组转场动画。（要求提供所投产品支持≥1组抠像界面图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）”

39、硬盘录像机（含480G*2,读卡器）

原内容：“1、#要求具备双硬盘插槽，并配置不少于2块≥480G固态硬盘,并配备2.5寸标准硬盘盒，支持热插拔，支持交替录制，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中， 实现录制不中断。（要求提供所投硬盘录像机双硬盘录制实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

2、#要求支持4K UHD 和 HD录制，支持录制格式：2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz，1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz，1080i 50/59.94/60Hz，720p 50/59.94/60Hz；

3、要求支持≥1路4K UHD录制和实时监看

4、#要求具备输入：≥1x 4K 输入, （要求提供所投硬盘录像机背板接口实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）”

更正为：“1、#要求具备双硬盘插槽，并配置不少于2块≥480G固态硬盘,支持热插拔，支持交替录制，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中， 实现录制不中断。（要求提供所投硬盘录像机双硬盘录制实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）

2、#要求支持4K UHD 和 HD录制，支持录制格式：2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz，1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz，1080i 50/59.94/60Hz，720p 50/59.94/60Hz；

3、要求支持≥1路4K UHD录制和实时监看

4、#要求具备输入：≥1x 4K 输入, （要求提供所投硬盘录像机背板接口实物图片并加盖制造商公章，以确保具备所需功能）”

二、评标标准中4、产品质保

原内容：“投标人所投室内全彩色LED显示屏、线阵音箱（货物需求一览表中第12项、14项）、矩阵主机、云台摄像机、网络中控主机（含编程软件）设备维保，能够提供原厂质量保修不低于3年，每项1分，最高得6分；（供应商和制造商需要同时提供包含质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章，否则评审时不予以认可）。”

更正为：“投标人所投室内全彩色LED显示屏、线阵音箱（货物需求一览表中第12项、14项）、矩阵主机、云台摄像机、网络中控主机（含编程软件）设备维保，能够提供原厂质量保修不低于5年，每项1分，最高得6分；（供应商和制造商需要同时提供包含质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章，否则评审时不予以认可）。”

三、投标截止时间、开标时间：原内容：“2024年11月13日9点30分（北京时间）”更正为：2024年11月22日9点30分”