# 2406-110112-04-03-308206 2024年北京市重点医院先进医用设备更新项目（地坛医院）采购项目（第1包）更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106141043

原公告的采购项目名称：2406-110112-04-03-308206 2024年北京市重点医院先进医用设备更新项目（地坛医院）采购项目

首次公告日期：2024年11月12日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

一、本项目第1包腹腔内窥镜手术系统第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：

第1包  品目1-1  腹腔内窥镜手术系统

▲1、适应症范围：泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科中至少2个或以上 （提供注册证或说明书证明）

2、整机要求：

2.1、主机设备使用年限：≥8年。（提供设备铭牌或说明书证明）

2.2、具备荧光成像功能。

3、医生控制台：

3.1、主控制器

3.1.1、数量≥2个，至少左右各1个

3.1.2、具备指压离合器，可实现调整单个控制器的舒适位置。

3.1.3、具备内窥镜运动控制功能，主控制器配合内窥镜脚踏开关可以控制内窥镜的运动

3.1.4、具备主从运动比例调节功能，等比例缩放幅度≥3档可调。

3.2、观察窗：可提供裸眼直视的三维高清视野，无需佩戴3D眼镜。

3.3	、触摸控制屏：中文操作界面，可设置和存储医生账户及个性化参数

3.4	、联动控制影像系统

3.4.1、可通过主控台联动控制图像主机

3.4.2、可在主控台触摸屏设置图像主机输出的图像亮度等。

3.4.3、可通过主控台联动控制内窥镜工作距离。

3.4.4、可在主控台触摸屏设置≥2种内窥镜工作距离，包括常规、近摄

3.5、左右侧控制单元

3.5.1、具备紧急停止键

3.5.2、具备控制器

3.6、控制踏板

3.6.1、操作手柄离合踏板≥1个

3.6.2、内窥镜控制踏板≥1个

3.6.3、器械能量激发踏板≥4个

4、患者手术平台（除特殊说明外，逐项提供说明书和设备使用截图）

4.1、机械臂

4.1.1、具备吊杆式支持结构(如是单孔手术系统此条目不适用)

▲4.1.2、机械臂数量≥4个

4.1.3、具备连接调整臂和工具臂的独立关节，可调整患者距离，运动范围≥160°（提供说明书和检测报告）(如是单孔手术系统此条目不适用)

4.1.4、内窥镜安装无需额外的内窥镜转接头，不影响内窥镜的工作长度。(如是单孔手术系统此条目不适用)

4.2、扶手面板

4.2.1、具备触摸屏控制面板。

4.2.2、触摸屏具备智能入位指导。

4.2.3、可设置≥5种向导解剖部位。

4.2.4、可设置≥3种患者手术平台基本位置。

4.2.5、触摸屏具备系统高度限制设置功能，可将患者手术平台限制在所设置的高度

4.2.6、吊杆位置控制方式≥2种，可通过触摸屏按键和独立吊杆位置控制器调节吊杆的伸展、收回、旋转、左右等(如是单孔手术系统此条目不适用)

4.3、其他功能

4.3.1、具备定位激光器

4.3.2、具备内置扬声器及麦克风

4.3.3、具备智能手术平台移动驱动电机，手术平台可各方向移动。

5、影像系统

5.1、具备手术图像或视频输出功能，输出接口数量≥4路。

5.2	、液晶显示器

5.2.1、具备同步图像显示

5.2.2、具备图像数字变焦指示功能

5.3、内窥镜

5.3.1、提供机器人专用3D电子腹腔镜，视向角0°，无需额外内窥镜转接头(如是单孔手术系统此条目不适用)。

5.3.2、提供机器人专用3D电子腹腔镜，视向角30°，无需额外内窥镜转接头(如是单孔手术系统此条目不适用)。

▲5.3.3、提供≥4根内窥镜镜头

5.3.4、内窥镜视场角≥80°

5.3.5、具备动态3D调整功能，可依据工作距离动态调整3D成像效果。

5.3.6、具备照明开关按键

5.3.7、具备静态图像捕捉按键

5.3.8、具备左右眼切换按键

5.4、冷光源：具有激光保护功能

6、安全联锁装置

6.1、具备患者手术平台探测传感功能

6.2、具备机械臂探测传感功能

6.3、具备报警锁定功能

6.4、具备紧急制动开关

6.5、具备手术部件寿命控制系统

6.6、系统启动：按下医生控制台或患者手术平台其中任何一个电源按钮，即可一键启动/关闭医生控制台、患者手术平台及影像系统。

7、远程手术：

▲7.1、配置远程手术系统

7.2、远程手术已具备国内人体手术病例

8、手术器械

8.1、器械洗消方式：高温高压灭菌或低温等离子灭菌

8.2、手术器械

8.2.1、具备≥5种机器人专用的手术器械，必须包含单极器械、双极器械、持针器械、抓钳器械等。

8.2.2、提供≥10把机器人专用的单极器械

8.2.3、提供≥10把机器人专用的双极器械

8.2.4、提供≥10把机器人专用的持针器械

8.2.5、提供≥10把机器人专用的抓钳器械

8.2.6、提供≥5把练习用手术器械，使用次数≥30次。

9、气腹机

9.1、气体流速范围：1-40L/min。

9.2、气压调节范围：3-25mmHg。

9.3、气压误差：不超过±2mmHg。

9.4、工作模式：包括气帘模式、排烟模式、标准模式。

9.5、可设定供气量、气体供应方式、流量、压力值等参数

10、能量平台

▲10.1、包含高频电外科设备（满足单极和双极模式）和超声手术刀设备（处理组织切割和凝血的功能）。

10.2、高频电外科设备输出功率≥300W。

10.3、超声手术刀设备输出功率≥200W。

10.4、高频电外科设备能同时连接两种能量器械。

11、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

二、本项目第1包腹腔内窥镜手术系统第二章投标人须知/投标人须知资料表中更正内容如下：

2.3科研仪器设备/是否属于科研仪器设备采购项目更正为：□是 ■否，不属于科研仪器设备。

三、本项目第1包腹腔内窥镜手术系统第四章评标程序、评标方法和评标标准/评标方法中更正内容如下：

售后服务（3分）注：提供原厂售后服务承诺函，否则本项“安装调试”为0分。更正为：“注：提供原厂售后服务承诺函，否则本项“售后服务”为0分。”

四、本项目第1包腹腔内窥镜手术系统获取招标文件时间延长至：2024年11月27日，每天上午9:00至11:30，下午13：00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

五、本项目第1包腹腔内窥镜手术系统投标截止时间、开标时间更正为：2024年12月6日13点00分（北京时间）。

六、其他内容不变。

更正日期：2024年11月20日

## 三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京地坛医院

地    址：北京市朝阳区京顺东街8号

联系方式：010-84323077

## 2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168697

## 3.项目联系方式

项目联系人：马建

电　　 话：010－81168697